Приложение №1
1) Убрано 2 реактивные верхние тяги и 1 поперечная (Панара). Вместо двух верхних реактивных тяг установлен А-образный рычаг на базе нижнего рычага ВАЗ 2108. А-образный рычаг крепится через сайлентблоки на тоже крепление, что и стандартные реактивные тяги (на кузове). На мост установлена шаровая от ВАЗ 2108. 

2) Задний мост усилен (путем приваривания к нему сверху П-образного профиля 60х60).
3) Установлен подрамник из швеллера №16 под раздаточную коробку и подрамник из 70-й квадратной трубы под КПП.

4) Усилены лонжероны в местах крепления подрамника раздаточной коробки и КПП (путем вырезания из квадратной трубы 70х70, толщиной стенки 3мм, одной стенки и уставления ее на лонжерон, прикручивая ее через втулки из 45-й стали). Длина усиления лонжерона составляем 710мм.

5) Лебедка (перед, зад).

6)  Передние и задние лонжероны были обернуты квадратной трубой и будут выпирать вперед на тоже расстояние, что и родное крепление бампера. Между креплением бампера установлена площадка под лебедку и сверху установлен стандартный бампер.
7) Произведена резка арок по окружности на 30мм.
8) Установлены колеса с размерами 31х10,5х15, Форвард Сафари 500. Заменены главные пары на аналогичные с передаточным числом 4.44 от ВАЗ 2102.

9) На крышу установлен экспедиционный багажник из 76-й нержавеющей трубы. Полость багажника будет являться ресивером для воздуха.
10)  Изменена выхлопная система (т.к она не подходит из-за установки А-образного рычага).

11)  Лифт подвески 60мм.

12)  Установлен дополнительный аккумулятор. Оба аккумулятора были перенесены в багажник. Первый аккумулятор питает бортовую систему ТС. Второй аккумулятор питает лебедки.

13)  Установлен второй генератор.

14)  Установлена защита днища (от переднего бампера до заднего фланца раздаточной коробки).

